# รายงานสรุปผลการปฏิบัติการ: Packet Tracer - Back Up Configuration Files

รายงานสรุปผลการทำกิจกรรมการกู้คืนการตั้งค่าและสำรองไฟล์ข้อมูลคอนฟิเกอเรชันรวมถึงระบบปฏิบัติการ Cisco IOS สำหรับอุปกรณ์ Router ผ่านทาง TFTP Server

## 1. วัตถุประสงค์และสถานการณ์จำลอง (Objectives & Scenario)

การปฏิบัติการนี้เป็นการกู้คืนการตั้งค่า (Restore Configuration) ของ Router ตัวใหม่ที่นำมาทดแทนอุปกรณ์เดิมที่เกิดการขัดข้องทางเทคนิค โดยดึงไฟล์สำรองจาก TFTP Server รวมถึงการสำรองข้อมูล (Backup) ไฟล์การตั้งค่าใหม่และระบบปฏิบัติการ Cisco IOS กลับไปยัง TFTP Server เพื่อให้ระบบเครือข่ายกลับมาใช้งานได้เป็นปกติอย่างรวดเร็ว

## 2. สรุปขั้นตอนการดำเนินงาน (Summary of Procedures)

### Part 1: Establish Connectivity to TFTP Server

- เชื่อมต่อสาย Console จากเครื่อง PCA เข้าสู่เครื่องบันทึกการตั้งค่าของ Router RTA

- กำหนดค่า IP Address บนอินเทอร์เฟซ GigabitEthernet 0/0 (IP: 172.16.1.1/24) ซึ่งทำหน้าที่เป็น Default Gateway ของ TFTP Server แล้วสั่งเปิดใช้งานอินเทอร์เฟซด้วยคำสั่ง no shutdown

- ทดสอบการเชื่อมต่อด้วยคำสั่ง ping ไปยัง TFTP Server (IP: 172.16.1.2) เพื่อยืนยันว่าการสื่อสารสำเร็จ

### Part 2: Transfer the Configuration File from TFTP Server

- เข้าสู่ Privileged EXEC Mode แล้วรันคำสั่ง copy tftp running-config เพื่อดึงไฟล์คอนฟิก RTA-confg จาก TFTP Server (172.16.1.2) เข้าสู่ความจำใช้งาน

- ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงหลังจากการโหลดไฟล์คอนฟิกสำเร็จ

- แก้ไขปัญหาอินเทอร์เฟซ GigabitEthernet 0/1 ที่ยังอยู่ในสถานะ Shutdown โดยใช้คำสั่ง no shutdown เพื่อให้อุปกรณ์ในวง LAN ฝั่ง PCA สามารถสื่อสารข้ามเครือข่ายไปยัง TFTP Server ได้

### Part 3: Back Up Configuration and IOS to TFTP Server

- เปลี่ยนชื่อ Hostname ของ Router จาก RTA เป็น RTA-1

- บันทึกการตั้งค่าปัจจุบันลงใน NVRAM ด้วยคำสั่ง copy running-config startup-config

- สำรองไฟล์คอนฟิเกอเรชันไปยัง TFTP Server ด้วยคำสั่ง copy running-config tftp: ภายใต้ชื่อไฟล์ RTA-1-confg

- สำรองไฟล์ระบบปฏิบัติการ Cisco IOS จาก Flash Memory ไปยัง TFTP Server ด้วยคำสั่ง copy flash tftp: โดยเลือกไฟล์ c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin

## 3. เฉลยและตอบคำถามประจำกิจกรรม (Questions & Answers)

| ส่วนงาน (Part) | คำถาม (Questions) | คำตอบและคำอธิบาย (Answers & Explanations) |
| --- | --- | --- |
| Part 2 - ข้อ b | What changes were made? (มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้าง?) | ชื่อของอุปกรณ์ (Hostname) เปลี่ยนจาก Router เป็น RTA และมีการโหลดการตั้งค่า IP Address, รหัสผ่าน รวมถึงพารามิเตอร์อื่นๆ ที่บันทึกไว้ในไฟล์ RTA-confg เข้ามายัง Running Configuration |
| Part 2 - ข้อ c | Are all interfaces active? (อินเทอร์เฟซทั้งหมดเปิดใช้งานอยู่หรือไม่?) | ไม่ (No) — อินเทอร์เฟซ GigabitEthernet 0/1 ยังอยู่ในสถานะ Down (Shutdown) ต้องเข้าไปใช้คำสั่ง no shutdown เพิ่มเติมเพื่อให้ PCA เชื่อมต่อตลอดทั้งวงเครือข่ายได้ |
| Part 3 - ข้อ e | What special character repeatedly displays indicating that the IOS file is being copied to the TFTP server successfully? (อักขระพิเศษใดที่แสดงขึ้นซ้ำๆ เพื่อระบุว่าไฟล์ IOS กำลังถูกคัดลอกสำเร็จ?) | เครื่องหมายตกใจ ! (Exclamation Mark) |
| Part 3 - ข้อ f | Has the IOS file c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin been copied to the TFTP Server? (ไฟล์ IOS ถูกคัดลอกไปยัง TFTP Server เรียบร้อยแล้วหรือไม่?) | ใช่ (Yes) — ตรวจสอบพบไฟล์ c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin ในรายการไฟล์บริการ TFTP บน TFTP Server เรียบร้อยแล้ว |