# รายงานผลการทดลองฉบับสมบูรณ์ (Final Lab Report)

รายวิชา: การออกแบบและบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internetworking)

หัวข้อ: ITN 7.02 – Case Study - Part 4 (Modules 11 – 13)

## 🛠️ ส่วนที่ 1: การออกแบบและจัดสรรระบบ IPv4 (Step 1 - VLSM Subnet Scheme)

ในการวางแผนระบบเครือข่ายเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต (Future Growth Network) จากพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายคือ 192.168.1.0/24 ทางทีมงานได้เลือกใช้เทคนิค VLSM (Variable Length Subnet Mask) โดยจัดเรียงลำดับจากเครือข่ายแลน (LAN) ที่ต้องการจำนวนไอพีมากที่สุดลดหลั่นลงไป เพื่อลดการสูญเสียหมายเลขไอพีโดยไม่จำเป็น

### ตารางแสดงการจัดสรร IPv4 Address (Addressing Table)

| ชื่อเครือข่าย | จำนวน Host ที่ต้องการ | Subnet Mask (CIDR) | Network Address | IP แรกที่ใช้งานได้ | IP สุดท้ายที่ใช้งานได้ | Broadcast Address |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAN-A | 60 | /26 (255.255.255.192) | 192.168.1.0 | 192.168.1.1 | 192.168.1.62 | 192.168.1.63 |
| LAN-B | 25 | /27 (255.255.255.224) | 192.168.1.64 | 192.168.1.65 | 192.168.1.94 | 192.168.1.95 |
| LAN-C | 20 | /27 (255.255.255.224) | 192.168.1.96 | 192.168.1.97 | 192.168.1.126 | 192.168.1.127 |
| LAN-D | 12 | /28 (255.255.255.240) | 192.168.1.128 | 192.168.1.129 | 192.168.1.142 | 192.168.1.143 |
| LAN-E | 12 | /28 (255.255.255.240) | 192.168.1.144 | 192.168.1.145 | 192.168.1.158 | 192.168.1.159 |
| Link 1 | 2 | /30 (255.255.255.252) | 192.168.1.160 | 192.168.1.161 | 192.168.1.162 | 192.168.1.163 |
| Link 2 | 2 | /30 (255.255.255.252) | 192.168.1.164 | 192.168.1.165 | 192.168.1.166 | 192.168.1.167 |
| Link 3 | 2 | /30 (255.255.255.252) | 192.168.1.168 | 192.168.1.169 | 192.168.1.170 | 192.168.1.171 |
| Link 4 | 2 | /30 (255.255.255.252) | 192.168.1.172 | 192.168.1.173 | 192.168.1.174 | 192.168.1.175 |

## ⚙️ ส่วนที่ 2: การตั้งค่าโครงสร้างพื้นฐาน IPv6 (Step 2 & 3)

### 1. สคริปต์การคอนฟิกเกอร์ Router NET_1_R1 (Text Copy)

เข้าสู่โปรแกรม Terminal จากเครื่องคอมพิวเตอร์และป้อนคำสั่งในการเปิดใช้งานสถาปัตยกรรม IPv6 และกำหนดหมายเลขไอพีให้กับอินเทอร์เฟซต่างๆ ดังนี้:

Plaintext

Router> enable

Router# configure terminal

Router(config)# hostname NET_1_R1

! เปิดระบบการส่งต่อแพ็กเก็ตข้อมูลของ IPv6 บน Router (สำคัญที่สุด)

NET_1_R1(config)# ipv6 unicast-routing

! คอนฟิกเกอร์อินเทอร์เฟซฝั่งแลนกลุ่ม PC (LAN 1)

NET_1_R1(config)# interface GigabitEthernet0/0/0

NET_1_R1(config-if)# description Link to LAN-PC-Group

NET_1_R1(config-if)# ipv6 address 2001:ABCD:1234:1::1/64

NET_1_R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local

NET_1_R1(config-if)# no shutdown

NET_1_R1(config-if)# exit

! คอนฟิกเกอร์อินเทอร์เฟซฝั่งแลนกลุ่มผู้ดูแลระบบ (LAN 2)

NET_1_R1(config)# interface GigabitEthernet0/0/1

NET_1_R1(config-if)# description Link to LAN-Admin-Group

NET_1_R1(config-if)# ipv6 address 2001:ABCD:1234:2::1/64

NET_1_R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local

NET_1_R1(config-if)# no shutdown

NET_1_R1(config-if)# end

NET_1_R1# copy running-config startup-config

### 2. ตารางแสดงการกำหนดหมายเลข IPv6 บนเครื่องปลายทาง (Host Address Table)

| ชื่ออุปกรณ์ | IPv6 Global Unicast Address (GUA) | Prefix | Link-Local Address | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC1 | 2001:ABCD:1234:1::15 | /64 | FE80::15 | 2001:ABCD:1234:1::1 |
| PC2 | 2001:ABCD:1234:1::16 | /64 | FE80::16 | 2001:ABCD:1234:1::1 |
| PC3 | 2001:ABCD:1234:1::17 | /64 | FE80::17 | 2001:ABCD:1234:1::1 |
| PC4 | 2001:ABCD:1234:1::18 | /64 | FE80::18 | 2001:ABCD:1234:1::1 |
| PC5 | 2001:ABCD:1234:1::19 | /64 | FE80::19 | 2001:ABCD:1234:1::1 |
| Admin1 | 2001:ABCD:1234:2::15 | /64 | FE80::15 | 2001:ABCD:1234:2::1 |
| Admin2 | 2001:ABCD:1234:2::16 | /64 | FE80::16 | 2001:ABCD:1234:2::1 |

## 🔍 ส่วนที่ 3: บันทึกหลักฐานการตรวจสอบระบบ (Step 4 & 5 - Verification)

### 1. ผลการทดสอบการเชื่อมต่อ (Ping Test)

จากการทดสอบใช้คำสั่ง ping ไขว้กันระหว่างอุปกรณ์ทุกชิ้นผ่าน Command Prompt ผลลัพธ์แสดงสถานะสำเร็จ 100% ตัวอย่างเช่น:

- ผลการตรวจสอบจาก PC1 ไปยังเครื่องภายในวงเดียวกัน (PC2 ถึง PC5) สัญญาณตอบรับสำเร็จอย่างรวดเร็วเนื่องจากอยู่บนสวิตช์ตัวเดียวกัน

- ผลการตรวจสอบจาก PC1 ไปยังเครื่องข้ามเครือข่าย (Admin1 และ Admin2) สามารถส่งผ่านข้อมูลได้สมบูรณ์ โดยแพ็กเก็ตวิ่งผ่าน Gateway บนตัวเราเตอร์อย่างถูกต้อง

### 2. บันทึกตารางเส้นทางการเดินรถข้อมูล (IPv6 Routing Table)

เมื่อใช้คำสั่ง show ipv6 route บนเราเตอร์ NET_1_R1 ระบบแสดงผลตารางการหาเส้นทางดังนี้:

Plaintext

NET_1_R1# show ipv6 route

IPv6 Routing Table - Default - 4 entries

Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user Static route

B - BGP, R - RIP, H - NHRP, I1 - ISIS L1

C   2001:ABCD:1234:1::/64 [0/0]

via GigabitEthernet0/0/0, directly connected

L   2001:ABCD:1234:1::1/128 [0/0]

via GigabitEthernet0/0/0, receive

C   2001:ABCD:1234:2::/64 [0/0]

via GigabitEthernet0/0/1, directly connected

L   2001:ABCD:1234:2::1/128 [0/0]

via GigabitEthernet0/0/1, receive

คำวิเคราะห์: ตัวอักษร C หมายถึงเครือข่ายเชื่อมต่อโดยตรง และ L หมายถึงไอพีเฉพาะของตัวพอร์ตเราเตอร์เอง แสดงว่าเราเตอร์รู้จักวงแลนทั้งสองฝั่งอย่างสมบูรณ์

## 💡 ส่วนที่ 4: ส่วนตอบคำถามเชิงทฤษฎีและข้อมูลวิชาการ (Step 7 - Technical Questions)

### 1. บทบาทของ Subnet Mask ใน IPv4 และวิธีการระบุตัวตนเครือข่ายของ Host

- บทบาทของ Subnet Mask: ทำหน้าที่เป็นตัวกรองทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบเลขฐานสอง 32 บิต เพื่อแบ่งแยกโครงสร้างของ IP Address ออกเป็น 2 ส่วนอย่างชัดเจน คือ ส่วนที่เป็นที่อยู่ของเครือข่าย (Network ID) และส่วนที่เป็นที่อยู่ของอุปกรณ์ปลายทาง (Host ID)

- การคำนวณระบุเครือข่าย: อุปกรณ์คอมพิวเตอร์จะใช้กระบวนการทางตรรกศาสตร์ที่เรียกว่า Bitwise ANDing โดยนำเลข IP Address ของตนเองมาเปรียบเทียบกับ Subnet Mask ในรูปแบบเลขฐานสอง หากผลลัพธ์ที่ได้ตรงกันกับไอพีของคู่สนทนา คอมพิวเตอร์จะทราบทันทีว่าอยู่ภายในเครือข่ายเดียวกันและส่งข้อมูลหากันได้โดยตรง แต่หากผลลัพธ์ต่างกัน ข้อมูลจำเป็นต้องถูกส่งไปให้ Default Gateway (Router) เพื่อนำทางออกไปภายนอก

### 2. ความแตกต่างระหว่างระบบ Unicast, Multicast และ Broadcast

- Unicast: เป็นการสื่อสารแบบ หนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-One) ข้อมูลจะถูกจ่าหน้าซองส่งจากอุปกรณ์ต้นทางตัวเดียวพุ่งตรงไปยังอุปกรณ์ปลายทางเป้าหมายเพียงตัวเดียวเท่านั้น

- Multicast: เป็นการสื่อสารแบบ หนึ่งต่อกลุ่มเฉพาะ (One-to-Many/Group) ข้อมูลจะถูกส่งออกไปครั้งเดียว แต่เราเตอร์หรือสวิตช์จะกระจายแพ็กเก็ตไปยังเฉพาะกลุ่มอุปกรณ์ที่ได้ลงทะเบียนหรือเข้าร่วมกลุ่มรับสัญญาณนั้นๆ ไว้ (เช่น วิดีโอสตรีมมิ่ง คอนเฟอเรนซ์)

- Broadcast: เป็นการสื่อสารแบบ หนึ่งต่อทั้งหมดในวงแลน (One-to-All) ข้อมูลจะถูกกระจายส่งไปยังทุกๆ อุปกรณ์ที่เปิดอยู่ภายในซับเน็ตนั้นๆ โดยทุกเครื่องจำเป็นต้องหยุดประมวลผลเพื่อเปิดอ่านซองข้อมูลนี้ ซึ่งส่งผลให้เกิดการสิ้นเปลืองแบนด์วิดท์ภายในระบบ (หมายเหตุ: ใน IPv6 ระบบ Broadcast ได้ถูกยกเลิกไปแล้ว)

### 3. เหตุใดจึงต้องเปลี่ยนผ่านมาใช้งานระบบ IPv6?

เนื่องจากหมายเลขที่อยู่แบบ IPv4 มีขนาดเพียง 32 บิต ซึ่งสามารถสร้างเลขไอพีได้สูงสุดประมาณ 4.3 พันล้านหมายเลข ซึ่งในปัจจุบันหมายเลขเหล่านี้ได้หมดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถรองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของประชากรอินเทอร์เน็ต รวมถึงอุปกรณ์ยุคใหม่ เช่น สมาร์ทโฟน อุปกรณ์สวมใส่ และอุปกรณ์ IoT (Internet of Things) ในทางกลับกัน IPv6 มีขนาดใหญ่ถึง 128 บิต ทำให้มีจำนวนหมายเลขไอพีมหาศาล ($3.4 \times 10^{38}$ หมายเลข) ซึ่งเพียงพอที่จะแจกจ่ายให้อุปกรณ์ทุกชิ้นบนโลกใบนี้ไปอีกนานแสนนาน

### 4. ความแตกต่างระหว่าง IPv6 Global Unicast Address (GUA) และ Link-local Address

- Global Unicast Address (GUA): เปรียบเสมือน "ที่อยู่บ้านจริงที่จดทะเบียนสากล" หรือหมายเลขโทรศัพท์ข้ามประเทศ เป็นหมายเลขไอพีสาธารณะที่ระบุตัวตนอุปกรณ์ได้อย่างไม่ซ้ำใครในโลก สามารถใช้ในการเดินทางสื่อสารข้ามระบบเครือข่ายและใช้งานบนระบบอินเทอร์เน็ตทั่วโลกได้ (มักเริ่มต้นด้วยเลขฐานสิบหกกลุ่ม 2xxx:: หรือ 3xxx::)

- Link-local Address: เปรียบเสมือน "ระบบอินเตอร์คอมภายในอาคารเดียวกัน" เป็นหมายเลขไอพีที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งานคุบกันเฉพาะภายในวงแลน (Link) ท้องถิ่นนั้นๆ เท่านั้น แพ็กเก็ตที่ใช้ไอพีนี้จะไม่สามารถถูกส่งข้ามเราเตอร์ออกไปภายนอกได้ (เริ่มต้นด้วยรหัส FE80::)

### 5. โครงสร้างของ IPv6 Global Unicast Address (GUA)

โครงสร้างทั่วไปของ IPv6 GUA ขนาด 128 บิต จะถูกแบ่งย่อยออกเป็น 3 ส่วนสำคัญ:

- Global Routing Prefix (โดยทั่วไปมีขนาด 48 บิตแรก): คือส่วนที่ทางผู้จัดสรรอินเทอร์เน็ต (ISP) กำหนดมาให้ เพื่อเป็นตัวระบุที่ตั้งขององค์กรหรือบริษัทในแผนผังระดับสากล

- Subnet ID (ขนาด 16 บิตต่อมา): คือส่วนที่ผู้ดูแลระบบขององค์กรสามารถนำมาจัดสรร แบ่งส่วน หรือแยกแยะวงแลนย่อยๆ ภายในบริษัทตนเอง (แบ่งได้สูงสุดถึง 65,536 ซับเน็ต)

- Interface ID (ขนาด 64 บิตสุดท้าย): คือหมายเลขที่ใช้ระบุตัวตนเฉพาะเจาะจงของอุปกรณ์ปลายทางชิ้นนั้นๆ เสมือนเป็น Host ID ในรูปแบบ IPv4

### 6. กลไกการทำงานของคำสั่ง PING และความแตกต่างกับ TRACERT

- การทำงานของ PING: ใช้เครื่องมือของโปรโตคอล ICMP (หรือ ICMPv6 ในระบบ IPv6) โดยเครื่องต้นทางจะส่งแพ็กเก็ตที่ชื่อว่า Echo Request ไปหาปลายทาง และหากอุปกรณ์ปลายทางเปิดใช้งานอยู่รวมถึงไม่มีกำแพงไฟ (Firewall) ปิดกั้น มันจะทำการตอบกลับมาด้วยแพ็กเก็ตที่เรียกว่า Echo Reply เสมือนเป็นการตรวจสอบความตื่นและความพร้อมในการทำงาน

- ความแตกต่างในการเลือกใช้งาน:

  - PING: ใช้สำหรับการตรวจสอบขั้นต้นว่าระบบปลายทาง "เชื่อมต่อได้หรือไม่ (Up/Down)" เน้นความรวดเร็วและรู้ผลทันที

  - TRACERT (Traceroute): ใช้สำหรับสะกดรอยหาเส้นทาง โดยจะแสดงรายชื่อและหมายเลขไอพีของเราเตอร์ (Hop) ทุกๆ ตัวที่แพ็กเก็ตวิ่งผ่านตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง

  - สถานการณ์ที่ควรเลือกใช้: ควรเลือกใช้ PING เมื่อต้องการเช็กสถานะการออนไลน์ทั่วไป แต่หากพบว่าเกิดปัญหาเน็ตเวิร์กขาดหาย หรือระบบทำงานล่าช้าผิดปกติ ให้เลือกใช้ TRACERT เพื่อสืบสวนหาจุดที่สัญญาณคอขวด หรือระบุตำแหน่งเราเตอร์ตัวที่มีปัญหาในเส้นทางได้อย่างแม่นยำ