สรุปสิ่งที่เกิดขึ้นและการตั้งค่าในระบบ (Configuration
Summary)


ในแล็บนี้เป็นการจำลองสถานการณ์ติดตั้งจริงในห้องระบบ
(Wiring Closet/Physical Mode) โดยเน้นไปที่การคอนฟิกความปลอดภัยขั้นต้นให้กับ
Router และการทำระบบเครือข่ายให้รองรับทั้ง IPv4 และ IPv6 (Dual-Stack) ซึ่งมีจุดสำคัญที่ถูกตั้งค่าไปดังนี้:


1. การรักษาความปลอดภัยและการเข้าถึงตัวอุปกรณ์ (Device Hardening)

- การตั้งรหัสผ่าน 3 ระดับ: มีการล็อกรหัสผ่านตั้งแต่ช่วงกดเข้าใช้งานปกติ (password

ใน line console), รหัสผ่านเข้าโหมดสิทธิ์สูงในการสั่งการเครือข่าย
(enable secret), และการตั้งค่า IP Domain Name
เพื่อใช้เป็นฐานสำหรับการเข้ารหัส

- ระบบป้องกันการสุ่มเดารหัสผ่าน (Login Blocking):

มีการตั้งระบบหน่วงเวลาหากใส่รหัสผ่านผิดติดต่อกันตามจำนวนครั้งที่กำหนด
(Blocking Attempts) เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีใช้โปรแกรมอัตโนมัติมาเดารหัสผ่านของ
Router

- มาตรการความปลอดภัยหน้างาน: การตั้งข้อความเตือนภัยผู้บุกรุก

(Banner MOTD) เพื่อแจ้งเตือนข้อกฎหมายก่อนเข้าใช้งานระบบ
และการตั้งเวลาตัดการเชื่อมต่ออัตโนมัติเมื่อผู้ดูแลระบบเปิดหน้าจอทิ้งไว้แล้วไม่ได้ใช้งาน
(Terminal Line timed out)


2. การบริหารจัดการพอร์ตเชื่อมต่อ (Interface Configuration)

- ตัว Router มีการแบ่งการเชื่อมต่อออกเป็น 2

ขาหลักๆ โดยใส่คำอธิบายพอร์ต (Description)
และเปิดพอร์ตใช้งาน (no
shutdown) จนไฟสัญญาณขึ้นเป็นสีเขียว:

- พอร์ต GigabitEthernet0/0/0: ทำหน้าที่เป็นประตูทางผ่านเชื่อมต่อไปยังโซน

Server

- พอร์ต GigabitEthernet0/0/1: ทำหน้าที่เชื่อมโยงสายลงมายัง Switch0

เพื่อแจกจ่ายสัญญาณให้กับ PC-A


📊 เจาะลึกผลการทดสอบการเชื่อมต่อ (Connectivity
Analysis)


เมื่อดูจากหน้าต่าง Command Prompt ของ PC-A ผลลัพธ์ของการทดสอบมีความน่าสนใจทางเทคนิคเครือข่ายดังนี้ครับ:


1. ผลการทดสอบ IPv4 (Ping 192.168.0.10 ไปยังปลายทาง)

- ซองข้อมูลที่ 1 ขึ้น "Request timed

out": จุดนี้ไม่ได้เกิดจากระบบล่ม
แต่เกิดจากกลไกปกติของเครือข่ายที่เรียกว่า ARP (Address
Resolution Protocol) เนื่องจากคอมพิวเตอร์ PC-A เพิ่งจะเคยติดต่อกับปลายทางเลขนี้เป็นครั้งแรก
มันจึงต้องเสียเวลาส่งสัญญาณ "ถามหา MAC Address" ของอุปกรณ์ปลายทางก่อน
ทำให้ซองแรกหมดเวลาไปก่อนที่การส่งข้อมูลจริงจะเริ่มขึ้น

- ซองข้อมูลที่ 2-4 ส่งผ่านสำเร็จ 100%: หลังจากที่ PC-A จำค่า

MAC Address ได้แล้ว ข้อมูลที่เหลือก็วิ่งฉลุย
โดยใช้เวลาเดินทางไปกลับเฉลี่ยต่ำกว่า 1 มิลลิวินาที ($<1\text{ms}$)
ซึ่งเร็วมากเพราะอุปกรณ์ทุกชิ้นเชื่อมต่อกันด้วยสายแลนสปีดสูงในตู้
Rack เดียวกัน


2. ผลการทดสอบ IPv6 (Ping 2001:DB8:ACAD::10)

- ส่งผ่านสำเร็จทันทีครบทั้ง 4 ซอง (0% Loss): แตกต่างจาก IPv4 ตรงที่ไม่มีอาการค้างในตอนแรก

เพราะระบบ IPv6 ใช้กลไก Neighbor Discovery
Protocol (NDP) และมี Link-Local Address (FE80::) คอยจัดการจับคู่ความสัมพันธ์ของอุปกรณ์ในเครือข่ายอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว
ทำให้ข้อมูลถูกส่งตรงไปหาปลายทางได้ทันทีตั้งแต่นัดแรก