# Lab 9: การกำหนดค่า Static Route, Default Route และ Floating Static Route (IPv4 & IPv6) - ชุดที่ 2

เอกสารคู่มือปฏิบัติการฉบับปรับปรุงใหม่ ปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์เครือข่าย หมายเลข IP Address, Subnet Mask, Interface และค่า Administrative Distance (AD) เพื่อสร้างแบบฝึกหัดชุดใหม่สำหรับทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเส้นทางหลักและเส้นทางสำรอง (Redundancy Routing) ทั้งโปรโตคอล IPv4 และ IPv6

## ตารางสรุปพารามิเตอร์ระบบเครือข่ายใหม่ (Network Parameter Summary)

| องค์ประกอบเครือข่าย | IPv4 Address / Subnet | IPv6 Address / Subnet | Interface / Remark |
| --- | --- | --- | --- |
| LAN 1 (ภายใน) | 172.16.10.0/28 | 2001:db8:2:10::/64 | เครือข่ายภายในแผนก 1 |
| LAN 2 (ภายใน) | 172.16.20.0/27 | 2001:db8:2:20::/64 | เครือข่ายภายในแผนก 2 |
| Edge_Router ↔ ISP1 | 10.20.20.0/30 (ISP1: 10.20.20.1) | 2001:db8:b:1::/64 (ISP1: ::1) | GigabitEthernet0/0/0 (หลัก) |
| Edge_Router ↔ ISP2 | 10.30.30.0/30 (ISP2: 10.30.30.1) | 2001:db8:b:2::/64 (ISP2: ::1) | GigabitEthernet0/0/1 (สำรอง, AD=10) |
| Customer Server | 203.0.113.50/32 | 2001:db8:c:c::50/128 | ปลายทาง Host Route |

## Part 1-2: Edge_Router → Default Routes (IPv4 + IPv6)

เข้าไปที่ Edge_Router แล้วพิมพ์:

enable
configure terminal

! IPv4 default route ผ่าน ISP1 (หลัก)
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet0/0/0

! IPv4 floating default route ผ่าน ISP2 (สำรอง, AD=10)
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet0/0/1 10

! IPv6 default route ผ่าน ISP1 (หลัก) - ใช้ next-hop IP ของ ISP1
ipv6 route ::/0 2001:db8:b:1::1

! IPv6 floating default route ผ่าน ISP2 (สำรอง, AD=10)
ipv6 route ::/0 2001:db8:b:2::1 10

## Part 3-4: ISP1 → Routes ไปยัง LAN ภายใน (IPv4 + IPv6)

เข้าไปที่ ISP1:

enable
configure terminal

! IPv4 ไป LAN1 (172.16.10.0/28) ผ่าน Edge_Router (next-hop)
ip route 172.16.10.0 255.255.255.240 10.20.20.2

! IPv4 ไป LAN2 (172.16.20.0/27) ผ่าน Edge_Router (next-hop)
ip route 172.16.20.0 255.255.255.224 10.20.20.2

! IPv4 floating route ไป LAN1 ผ่าน ISP2 (directly connected ใช้ exit interface, AD=10)
ip route 172.16.10.0 255.255.255.240 GigabitEthernet0/1 10

! IPv4 floating route ไป LAN2 ผ่าน ISP2 (AD=10)
ip route 172.16.20.0 255.255.255.224 GigabitEthernet0/1 10

! IPv6 ไป LAN1 ผ่าน Edge_Router (next-hop)
ipv6 route 2001:db8:2:10::/64 2001:db8:b:1::2

! IPv6 ไป LAN2 ผ่าน Edge_Router (next-hop)
ipv6 route 2001:db8:2:20::/64 2001:db8:b:1::2

! IPv6 floating route ไป LAN1 ผ่าน ISP2 (next-hop, AD=10)
ipv6 route 2001:db8:2:10::/64 2001:db8:e:e::2 10

! IPv6 floating route ไป LAN2 ผ่าน ISP2 (next-hop, AD=10)
ipv6 route 2001:db8:2:20::/64 2001:db8:e:e::2 10

หมายเหตุ: ISP1 กับ ISP2 เชื่อมกันผ่านวง LAN เดียวกัน (203.0.113.0/24) ที่ต่อกับ Customer Server ดังนั้น "ผ่าน ISP2" จาก ISP1 คือออกทาง interface G0/1 นั่นเอง

## Part 5: Edge_Router → Host Routes ไปยัง Customer Server

กลับมาที่ Edge_Router:

! IPv4 host route (directly connected) ผ่าน ISP1
ip route 203.0.113.50 255.255.255.255 GigabitEthernet0/0/0

! IPv4 floating host route (directly connected) ผ่าน ISP2, AD=10
ip route 203.0.113.50 255.255.255.255 GigabitEthernet0/0/1 10

! IPv6 host route (next-hop) ผ่าน ISP1
ipv6 route 2001:db8:c:c::50/128 2001:db8:b:1::1

! IPv6 floating host route (next-hop) ผ่าน ISP2, AD=10
ipv6 route 2001:db8:c:c::50/128 2001:db8:b:2::1 10

ฝึกกำหนดค่า Static Route, Default Route และ Floating Static Route ทั้งสำหรับ IPv4 และ IPv6 บนเครือข่ายที่มี ISP สองเส้นทาง (ISP1 = หลัก, ISP2 = สำรอง) เพื่อให้ผู้ใช้ใน LAN ภายในเข้าถึงอินเทอร์เน็ต/เซิร์ฟเวอร์ลูกค้าได้ และยังใช้งานได้แม้เส้นทางหลักล่ม